# EBG starr VAS

Fixlanges Gestänge aus Rundstahl, Betätigungsgeometrie kaltgeschmiedet, Kuppelmuffe aus Temperguß, Niro-Spezialspindelstift, korrosionsgeschützt durch lösungsmittelfreie, umweltfreundliche Lackierung, Hülsrohr aus Polyethylen mit Kunststoffkappe und PE-VAS-Glocke;

*	Rohrdeckung:

ca.: (RD 1,00m / 1,25m / 1,50m )

*	Stückzahl: _

# EBG starr KOS

Fixlanges Gestänge aus Rundstahl, Kuppelmuffe und Vierkantschoner aus Temperguß, korrosionsgeschützt durch lösungsmittelfreie, umweltfreundliche Lackierung, Hülsrohr aus Polyethylen mit Kunststoffkappe und PE-Glocke;

*	Rohrdeckung:

ca.: (RD 1,00m / RD 1,25m / 1,50m) bei DN 400/450 keine RD 1,00m

*	Nennweite:

(DN 40/50); (DN 65/80);(DN 100/150); (DN 175/200); (DN 250/300); (DN 400/450);

*	Stückzahl: _