# KIT-Multi-Teleskop KOS (mit Kunststoffschoner)

Stufenlos höhenverstellbares, dreiteiliges Gestänge aus Edelstahl-Vierkantstahl und Vierkantrohr, Niro-Spiralfedersysteme mit Polyamidhülsen, auszuggesichert, doppeltwirkendes Edelstahl Druckstück zur Adaption von Systemmuffen; integriert in vierteiligem die Auszugkräfte minimierenden, spritzgegossenem Hülsrohr aus Polyethylen mit integrierten Schmutzdichtringen, oberer Hülsrohrabschnitt mit integriertem Kunststoffvierkantschoner sowie schmutzdichter und wasserabweisender Zentrierkappe, vorbereitet für die Aufnahme von Beschriftungssteckern, reflektierende Markierungsfahne zum Schutz vor Beschädigungen, mittels Verriegelung abnehmbare PE-Spezialglocke zur Aufnahme von Schmutzscheiben;

*	armaturenabhängiger Verstellbereich: von ca. RD 0,60 –1,00 m

individuell verlängerbar über Kupplungsgestänge und Kupplungshülsrohre;

*	Mit Universalschmutzscheibe: ja / nein

*	Alternativ: Mit spezifischer Schmutzscheibe passend zu Armatur:

*	Stückzahl VPE (je 8 Stück): _

# KIT-Multi-Teleskop KOS (mit kurzem Metallschoner)

Stufenlos höhenverstellbares, dreiteiliges Gestänge aus Edelstahl-Vierkantstahl und Vierkantrohr, Niro-Spiralfedersysteme mit Polyamidhülsen, auszuggesichert, doppeltwirkendes Edelstahl Druckstück zur Adaption von Systemmuffen; integriert in vierteiligem die Auszugkräfte minimierenden, spritzgegossenem Hülsrohr aus Polyethylen mit integrierten Schmutzdichtringen, oberer Hülsrohrabschnitt mit einem kurzen (60mm), galvanisch verzinktem Metallschoner vernietet, sowie schmutzdichter und wasserabweisender Zentrierkappe, vorbereitet für die Aufnahme von Beschriftungssteckern, reflektierende Markierungsfahne zum Schutz vor Beschädigungen, mittels Verriegelung abnehmbare PE-Spezialglocke zur Aufnahme von Schmutzscheiben;

*	armaturenabhängiger Verstellbereich: von ca. RD 0,60 –1,00 m

individuell verlängerbar über Kupplungsgestänge und Kupplungshülsrohre;

*	Mit Universalschmutzscheibe: ja / nein

*	Alternativ: Mit spezifischer Schmutzscheibe passend zu Armatur:

*	Stückzahl VPE (je 8 Stück): _

# KIT-Teleskop KOS (mit Kunststoffschoner)

Stufenlos höhenverstellbares, zweiteiliges Gestänge aus Vierkantstahl und Vierkantrohr,feuerverzinkt feuerverzinkt (auch als Edelstahl-Variante verfügbar), integriertem Kunststoffvierkantschoner, Niro-Spiralfedersysteme mit Polyamid-hülsen, auszuggesichert, doppeltwirkendes Edelstahl Druckstück zur Adaption von System-muffen; integriert in zweiteiligem die Auszugkräfte minimierenden Hülsrohr aus Polyethylen mit Abstreifring, oberer Hülsrohrabschnitt mit integriertem Kunststoffvierkantschoner sowie schmutzdichter und wasserabweisender Zentrierkappe, vorbereitet für die Aufnahme von Beschriftungssteckern, reflektierende Markierungsfahne zum Schutz vor Beschädigungen, mittels Verriegelung abnehmbare PE-Spezialglocke zur Aufnahme von Schmutzscheiben;

*	armaturenabhängiger Verstellbereich: _

(von ca.: RD 0,90-1,20m / RD 1,00-1,50m / RD 1,20 –1,80m)

individuell verlängerbar über Kupplungsgestänge und Kupplungshülsrohre;

*	Mit Universalschmutzscheibe: ja / nein

*	Alternativ: Mit spezifischer Schmutzscheibe passend zu Armatur:

*	Stückzahl VPE (je 8 Stück): _

# KIT-Teleskop KOS (mit kurzem Metallschoner)

Stufenlos höhenverstellbares, zweiteiliges Gestänge aus Vierkantstahl und Vierkantrohr, feuerverzinkt feuerverzinkt (auch als Edelstahl-Variante verfügbar), integriertem Kunststoffvierkantschoner, Niro-Spiralfedersysteme mit Polyamid-hülsen, auszuggesichert, doppeltwirkendes Edelstahl Druckstück zur Adaption von System-muffen; integriert in zweiteiligem die Auszugkräfte minimierenden Hülsrohr aus Polyethylen mit Abstreifring, oberer Hülsrohrabschnitt mit einem kurzen (60mm), galvanisch verzinktem Metallschoner vernietet, sowie schmutzdichter und wasserabweisender Zentrierkappe, vorbereitet für die Aufnahme von Beschriftungssteckern, reflektierende Markierungsfahne zum Schutz vor Beschädigungen, mittels Verriegelung abnehmbare PE-Spezialglocke zur Aufnahme von Schmutzscheiben;

*	armaturenabhängiger Verstellbereich: _

(von ca.: RD 0,90-1,20m / RD 1,00-1,50m / RD 1,20 –1,80m)

individuell verlängerbar über Kupplungsgestänge und Kupplungshülsrohre;

*	Mit Universalschmutzscheibe: ja / nein

*	Alternativ: Mit spezifischer Schmutzscheibe passend zu Armatur:

*	Stückzahl VPE (je 8 Stück): _

# KIT-Systemmuffe

Kuppelmuffe für Kit-Teleskop, aus Temperguss, durch spezielle Geometrie adaptier- und tauschbar, Niro-Spezialspindelstift mittels Stecker zur bequemen Entnahme an Spindelbohrung befestigt;

*	Nennweite:

*	Stückzahl VPE (je 8 Stück):

# KIT-System Duplex-Schnellspannmuffe

Kuppelmuffe für KIT-Teleskop aus Temperguss für die werkzeugfreie Montage- bzw. -Demontage auf Armaturenspindeln. Bestehend aus einem angepassten EPDM Federmechanismus und zwei integrierten, in Kunststoffhülsen gelagerten,  angeschrägten, rostfreien Stiften.

*	Nennweite:

*	Stückzahl VPE (je 8 Stück):

# KIT-Teleskop Kupplungssatz

Kupplungsstange als Verlängerung für Kit-Teleskop aus Vierkantrohr, feuerverzinkt (auch als Edelstahl-Variante verfügbar), mit Verbindungsmuffe zur Adaption an Kit-Teleskop sowie doppeltwirkendem, korrosionssicherem Druckstück zur Adaption von Kit-Systemmuffen, nennweitenunabhängig; Kupplungshülsrohr inkl. Kupplungsstücke aus Polyethylen, einseitig an Kit-Teleskop Hülsrohr adaptierbar, anderseitig vorbereitet zur Adaption der Kit-Teleskop Glocke; mehrere Verlängerungen miteinander kombinierbar;

*	Länge:

(360 mm / 730 mm / 1100 mm)

*	Stückzahl VPE (je 8 Stück):

# Universalschmutzscheibe

Kunststoffschmutzscheibe mit zwei metallverstärkten Gummieinlegern zum passgenauen Abdichten des Hülsrohres gegen Versandung von unten, in Glocke einrastbar; verdrehgesichert;

*	Stückzahl VPE (je 16 Stück):

# Armaturenspezifische Schmutzscheibe/Adapter

Kunststoffbauteil zur Schmutzabdichtung und Stabilisierung der Verbindung Einbaugarnitur/Armatur, in Glocke einrastbar, verdrehgesichert;

*	passend zu Armatur:

*	Stückzahl:

# KIT-Teleskop Demontagezange

Zange aus glasfaserverstärktem Kunststoff zur bequemen Betätigung der doppeltwirkenden, korrosionssicheren Druckstücke;

*	Stückzahl VPE (4 Stück):

# Teleskop Beschriftungsstecker KOS

Kunststoffbauteil zum Aufstecken auf Zentrierkappen von KIT- und ECO-Teleskopen (KOS);

farbig sortiert;

*	Farbe:

*	Beschriftungstext:

*	Stückzahl VPE (16 Stück):