# VARIO Betätigungsschlüssel Standard-Set

Gestänge und Quergriff aus Edelstahl, Rohr-in-Rohr-Konstruktion mit Druckstücken und Rastbohrungen, aufgepresste Kunststoffgriffe, adaptierbare Betätigungselemente mit Druckstücken, höhenanpassbar, ausziehbarer Quergriff, Betätigungselemente für Unterflurhydranten und Schieber sowie Hausanschlüsse, Straßenkappenhammer, komplett verpackt in Transporttasche mit Schultergurt;

*	Stückzahl: _

# VARIO Zubehör

Knarre inklusive Adapter für Muffen oder Teleskopverlängerungsgestänge;

aus Chrom-Vanadium-Stahl, chromatiert mit Kunststoffgriffen

*	Stückzahl: _

Spezial-Kupplungskreuzgelenk;

aus Chrom-Vanadium-Stahl, Achsen und Gelenkkörper verchromt/verzinkt; Edelstahlanschlüsse mit Druckstück zur zugfesten Verbindung

*	Stückzahl: _

Teleskop-Gestänge als Verlängerung;

Rohr-in-Rohr-Konstruktion mit Druckstücken und Rastbohrungen, zur Erweiterung des Einsatzbereiches des VARIO-Betätigungsschlüssels

*	Stückzahl: _

Straßenkappen-Hammer;

Stahlrohrstiel; Kunststoffgriff, mit gehärtetem Stahlkopf

*	Stückzahl: _

Muffe Vierkant „groß“ für Unterflurhydranten und Schieber;

Temperguß Muffe, mit Edelstahlanschluss und Druckstück zum Einrasten in Verlängerungsgestänge bzw. Knarrenadapter

*	Stückzahl: _

Muffe Vierkant „klein“ für Hausanschlüsse;

Temperguß Muffe, mit Edelstahlanschluss und Druckstück zum Einrasten in Verlängerungsgestänge bzw. Knarrenadapter

*	Stückzahl: _

Muffe Dreikant „groß“;

Edelstahl-Schweißkonstruktion, mit Edelstahlanschluss und Druckstück zum Einrasten in Verlängerungsgestänge bzw. Knarrenadapter

*	Stückzahl: _

Muffe Dreikant „klein“;

Edelstahl-Schweißkonstruktion, mit Edelstahlanschluss und Druckstück zum Einrasten in Verlängerungsgestänge bzw. Knarrenadapter

*	Stückzahl: _

Muffe Gashochdruck;

Edelstahl-Schweißkonstruktion, mit Edelstahlanschluss und Druckstück zum Einrasten in Verlängerungsgestänge bzw. Knarrenadapter

*	Stückzahl: _